|  |  | ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА ГОСУДАРСТВЕННОГО КАЗЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ «МОСКОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ» |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | А.В. Спорыхин |  |

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

000467/2 от 06.10.2026

присоединение к Единой интегрированной мультисервисной телекоммуникационной сети

Правительства Московской области

ОГЛАВЛЕНИЕ

1	Термины, определения и сокращения	3

2	Общие положения	3

2.1	Предмет ТУ	3

2.2	Срок действия ТУ	3

2.3	Область действия ТУ	3

2.4	Зона разграничения ответственности	3

2.5	Физические линии (цепи) связи	4

2.6	Реквизиты службы технической поддержки	4

3	Основание для выдачи настоящих условий	4

4	Условия подключения абонента К ЕИМТС	4

Термины, определения и сокращения

В документе используются следующие термины, определения и сокращения:

| Абонент | Информационная система или пользователь |
| --- | --- |
| ЕИМТС | Единая интегрированная мультисервисная телекоммуникационная сеть Правительства Московской области |
| МУС | Муниципальный узел связи |
| ТУ | Технические условия |
| VLAN | Виртуальная локальная сеть |
| L2VPN | Виртуальная частная сеть |
| ВОЛС | Волоконно-оптическая линия связи, образующая направляющую среду для передачи сигналов электросвязи |

Общие положения

Предмет ТУ

Настоящие ТУ осуществляют регулирование подключение Абонента к ЕИМТС, включая регулирование технического подключения, используемой адресации и интерфейсов доступа.

Срок действия ТУ

Срок действия настоящих технических условий составляет 1 год с даты выдачи.

Дата выдачи ТУ: 06.10.2026.

Дата окончания действия ТУ: 06.10.2027.

Область действия ТУ

Настоящими ТУ, определяется:

- порядок подключения Абонента к ЕИМТС;

- реквизиты пограничного узла связи ЕИМТС, используемого для подключения Абонента;

- разграничение зон ответственности между подключаемым Абонентом и ЕИМТС;

- способы и технические средства необходимые для подключения Абонента.

Зона разграничения ответственности

Зоной разграничения ответственности со стороны узла доступа ЕИМТС считается физический интерфейс телекоммуникационного оборудования.

Физические линии (цепи) связи

Прокладка физической линии (цепи) связи от оборудования Абонента                                                          до телекоммуникационного оборудования ЕИМТС осуществляется силами и за счёт Абонента.

Прокладка физической линии (цепи) связи в помещении узла связи ЕИМТС осуществляется             с использованием кабеленесущих конструкций помещения.

Реквизиты службы технической поддержки

В случае возникновения неполадок в работе сети связи, Абонент должен обратиться в службу технической поддержки по реквизитам:

- ТЛФ: +7 (498) 602 2662 (вн. 42-662)
 Режим работы: Ежедневно 8:00 – 20:00;

- Web портал: support.mosreg.ru.

Основание для выдачи настоящих условий

Обращение первого заместителя министра культуры и туризма Московской области О.Н. Дядькова от 02.10.2026 № 17Исх-4056/02.

Условия подключения Абонента к ЕИМТС

Для подключения к ЕИМТС необходимо выполнить следующие шаги:

  - Заказ L2VPN-канала: после получения технических условий Абонент заказывает L2VPN-канал у любого аккредитованного оператора связи. Канал должен быть проложен между точками подключения «адрес расположения Абонента» и «адрес технологической площадки ЕИМТС», указанными в таблице 2 технических условий.

4.2. Согласование технических параметров: в случае необходимости дополнительных согласований (точки стыка, VLAN, маршрутизация) Абонент направляет письмо в свободной форме на адрес noc@mosreg.ru. В копию письма должен быть включен представитель оператора связи, предоставляющего канал, для оперативного взаимодействия. В письме необходимо указать контактные данные ответственных лиц (Абонента и оператора), приложить выданные технические условия.

Подключение Абонента к ЕИМТС осуществляется в соответствии с техническими характеристиками, представленными в таблицах №1, 2.

Таблица №1

Технические характеристики канала связи

| п.п. №№ | Параметр | Значение | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Тип канала связи | ВОЛС / L2 / L2VPN / VLAN | Lx- уровень, согласно модели взаимодействия открытых систем (OpenSystemInterconnection, OSI) |
|  | Адрес расположения Абонента | В соответствии с таблицей №2 |  |
|  | Адрес технологической площадки ЕИМТС | В соответствии с таблицей №2 |  |
|  | Тип порта Абонента | SFP \ RJ-45 | Порт на оборудовании Абонента, используемого для организации канала |
|  | Модель телекоммуникационного оборудования ЕИМТС | - | Согласуется на этапе организации канала связи |
|  | Тип порта оборудования ЕИМТС | SFP | Порт на оборудовании ЕИМТС, используемого для организации канала |
|  | Тип линии (кабеля) | SM (Single Mode) \ MM (Multi Mode) UTP Cat.5e / 6 | SM - одномодовое волокно, MM - многомодовое, UTP - витая пара |
|  | Тип разъема (коннектора) | LC UPC \ RJ45 | LC UPC — для оптики (SM или MM), RJ45 — для медных линий |
|  | Номер порта оборудования ЕИМТС | - | Согласуется на этапе организации канала связи |
| Технические характеристики канала связи L2VPN |  |  |  |
|  | Тип разрешенных пакетов | одноадресные (unicast), многоадресные (multicast), широковещательные(broadcast) |  |
|  | Тип разрешенных протоколов 3 уровня | IPv4, IPv6 |  |
|  | MTU | не менее 1526 байт | Размер IP-пакета, разрешенного к прохождению по каналу связи без фрагментации (включая EtherHeader, FCS) |
|  | Использование тегирования 802.1q на стороне Абонента | недопустимо |  |
|  | Использование тегирования 802.1q на стороне МУС | допустимо | Допустимо, при условии обеспечения требуемой пропускной способности каждого виртуального канала |
|  | Номер VLAN | - | Согласуется на этапе организации канала связи |
|  | Процент потерянных пакетов | не более 0.5% |  |
|  | Время задержки пакетов | не более 30мс |  |
|  | Вариация времени задержки пакетов | не более 10мс |  |

Таблица №2

Технические характеристики подключения

| №п/п | Наименование учреждения | Адрес расположения Абонента | Адрес технологической площадки ЕИМТС | IPv4 сеть Абонента | IPv4-адрес сети стыка ЕИМТС | IPv4-адрес шлюза Абонента | IPv4-адрес шлюза ЕИМТС | DNS сервера |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ГАУК МО «Серпуховский историко-художественный музей» | МО, г. Серпухов, ул. Чехова, д. 87 | МО, г. Серпухов, ул. Советская, д. 88 | 10.6.21.128/27 | 10.6.252.24/30 | 10.6.252.25 | 10.6.252.26 | 10.10.51.1, 10.10.51.2, 10.10.51.3, 10.10.52.1, 10.10.52.2, 10.10.52.3. |